[image: image1.png]



[image: image2.png]




Tecnomyl S.A.

Av. Aviadores del Chaco 3301 c/ Santísima Trinidad

Asunción – Paraguay

tecnomyl@tecnomyl.com.py - Tel.: +595 21 604-401

IDENTIFICACION

Fabricante: Tecnomyl S. A.

Nombre químico: (RS)-5-etil-2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-yl) nicotinic acid.
Sinónimo: imazetapyr
Formula: C15H19N303
Grupo: imidazolinona 
Peso molecular: 289,3
CAS: 81335-77-5
Uso: herbicida


CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

Inflamabilidad: > 110º C
Clasificación toxicológica: IV
INGREDIENTES

Imazetapyr: 10 % p/v
Inertes: 90 % p/v
DATOS FISICOS Y QUIMICOS

Estado físico: líquido transparente
Color: amarillo pálido
Olor: dulce suave
Punto de fusión: no corresponde
Punto de ebullición: -----
Presión de vapor: ------
Solubilidad en agua: -----
Temperatura de descomposición: estable a 54º C
INCENDIO Y EXPLOSIÓN

Propiedades explosivas: no explosivas
Propiedades oxidantes: no corrosivo
Reactividad con el material del envase: no ocurre
Extintores: CO2, espuma, polvo seco

Medidas especiales: bomberos deben usar mascaras con inyección forzada de aire.

No entre en áreas cerradas sin equipo de protección completo.

Descontamine ropas de protección y equipo de seguridad.

Detonaciones: productos químicos pueden emitir humos o  vapores   invisibles  o  producir

polvareda   (sólidos).   Estas  masas  se  propagan  fácilmente   y   pueden

inflamarse por ocurrencia de chispeo de interruptores, equipos de soldadura,

motores eléctricos, y llaves de comando eléctrico. Pueden,  también  detonar

violentamente.

SALUD

DL50 (oral): > 3000 mg/kg, en ratas 
DL50 (dérmica): > 4000 mg/kg, en ratas
CL50 (inhalatoria): > 2 mg/l, en ratas
SALUD (cont)

Irritación cutánea: irritación leve, en conejos. 

Irritación a los ojos: mínimamente irritante, en conejos.
Sensibilización: no sensibilizante, cobayos.
Toxicidad crónica: no corresponde
Toxicidad sub crónica: no corresponde
Mutagénesis: no mutagénica
PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: remover lentes

mantener ojos abiertos y lavarlos con agua corriente y limpia (mínimo 15 minutos)

requerir auxilio médico

Piel: remover la ropa contaminada

lavar las partes que estuvieron en contacto con la droga

requerir auxilio médico

Ingestión: si está consciente tomar agua (un vaso)

inducir al vómito
no alimentar ni dar de beber a persona inconsciente

requerir auxilio médico

MANIPULACION, MANOSEO Y ALMACENAMIENTO

Respetar la legislación local

Usar gafas, respiradores tapa boca, guantes, botas y delantal impermeables durante manipulación de la droga técnica

Almacenar lejos de materiales altamente ácidos o alcalinos

Almacenar lejos de materiales oxidantes y reductores

Mantener los depósitos libre de goteras, bien airados y con instalación eléctrica 
protegida

Almacenar solamente los contenedores cerrados

No almacenar cerca de superficies calientes o espacios con riesgo de fuego

No almacenar en depósitos sujetos a chispas

No usar equipo de soldadura en los depósitos

Depósitos y vehículos transportadores deben estar equipados con extintores apropiados para combatir incendios de origen químico (CO2, polvo seco, espuma alcohólica)

Transportistas deben usar equipo de seguridad completo antes de exponerse a cualquier producto químico (en caso de accidentes)

Vehículos transportadores deben viajar con material adsortivo (vermiculita o perlita) para subsanar derrames en caso de accidentes (o por lo menos una pala para desactivación con tierra) evitando contaminación de cuerpos acuáticos

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Vías respiratorias: respirador tapa boca

Ojos: gafas

Cuerpo: guantes, botas y delantal impermeable, camisa de manga larga y guardapolvo específico para exposición a productos químicos

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad química: estable bajo condiciones normales de almacenamiento.
Incompatibilidad: el producto es incompatible con soluciones alcalinas fuertes. 
ECOTOXICIDAD
Toxicidad sobre organismos de agua y peces: LC50 94,89 mg/l.
Toxicidad para aves: DL50 > 2000 mg/kg.
Toxicidad para abejas: DL50 > 100 μg/abeja. 
Persistencia en suelo: la persistencia biológica de imazetapyr bajo condiciones de campo depende de la tasa de aplicación y las condiciones medioambientales, con rápida degradación bajo condiciones climáticas de humedad y calor. La tasa de degradación aumenta a medida que aumenta la humedad del suelo. La fotodegradación en la superficie del suelo es limitada y es el menor mecanismo de disipación en suelo. La degradación microbiana de imazetapir es la principal forma de ruptura en suelo. La mineralización del grupo ácido, y de los carbonos del anillo piridina indican que hay una extensiva degradación de la molécula bajo condiciones de aerobiosis. El producto de la hidrólisis 2 fue identificado como el único producto de degradación en suelo. La degradación de imazetapyr fue mucho más lenta en suelo bajo condiciones de anaerobiosis, y en sistemas agua/sedimento bajo condiciones de aerobiosis y anaerobiosis.
Efecto de control: control de malezas gramíneas y latifoliadas anuales y perennes en el cultivo de soja.>
                             INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE
Terrestre: transportar solamente el producto en su envase herméticamente cerrado y debidamente etiquetado. 

Debe identificarse con el rombo nocivo nº de clase 6.1. Nº UU.NN 2902; código de riesgo nº 124.

Aéreo: transportar solamente en su envase original herméticamente cerrado y debidamente etiquetado. No transportar con alimentos. 
Marítimo: transportar solamente en su envase original herméticamente cerrado y debidamente etiquetado. 
OTRAS INFORMACIONES
Esta sustancia no esta listada como carcinogénica en ninguna organización internacional de salud
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN
     LACIMET: Av. Venezuela y Tte. Escurra. – Tel: 292164
     HOSPITAL DE CLINICAS: Av. J.P. Montero y Lagerenza – Tel: 420964
     PRIMEROS AUXILIOS: Av. Gral. Santos c/T.S. Mongelós – Tel: 204800


Indicación de peligro:

Producto que normalmente no ofrece peligro.

Advertencia:
Prácticamente no ofrece peligro por vía oral.

Poco peligroso por vía dermal.

Prácticamente no tóxico para aves y abejas.

Ligeramente tóxico para peces.
Seguridad:

Evite contaminar al ambiente.

Mantenga en local cerrado y lejos de niños y animales domésticos. 

No respire vapores o nieblas.

Use siempre ropas y equipo de seguridad apropiados.
Al sentirse mal en caso de accidentes, busque auxilio médico inmediato.

El material y su envase deben ser depositados en local apropiado (basura tóxica)


HOJA  DE  SEGURIDAD





� INCLUDEPICTURE "http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/images/dansymxn.gif" \* MERGEFORMATINET ���





� INCLUDEPICTURE "http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/osh/kemi/dan16.gif" \* MERGEFORMATINET ���








